### Изх.№ 325/28.08.2026 г.

### ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНИ ОБУВКИ И БОТУШИ

І.  Описание на доставката

1. Обща информация

Доставката на работни обувки включва обувки тип бота и ботуши за нуждите на всички обогатителни фабрики на „Каолин“ ЕАД за предстоящия зимен сезон 2026/2027 г.

Работните обувки трябва да са нови, неупотребявани и съответстващи на техническата спецификация на Възложителя.

2. Детайлна информация и изисквания към работните обувки

2.1. Работни обувки тип бота клас S7L+LG съгласно БДС EN ISO 20345:2022

Обувките трябва да са с подходяща конструкция като обхващат плътно глезенната става. Обувките да имат система за надеждно и равномерно пристягане, която предотвратява неволно разхлабване и осигурява стабилност в областта на глезена. Допускат се връзки, куки, текстилни уши или друга еквивалентна система.

» Лицева част:

Лицевата част да бъде изработена от естествена кожа, микрофибър или комбинация от материали, подходящи за работната среда и отговарящи на изискванията на приложимия стандарт. Материалът да бъде устойчив на износване, лесен за почистване и с подходяща паропропускливост и защита от проникване и поглъщане на вода.

За използваните материали да се представят валидни протоколи от акредитирана лаборатория или документи от производителя, удостоверяващи съответствието с приложимите нормативни ограничения за съдържание на химични вещества.

Да се представят и протоколи от акредитирана лаборатория за следните, но не само показатели: съпротивление на раздиране, якост при опън, паропропускливост, водопоглъщане, водопропускливост.

Документите трябва да позволяват еднозначно свързване с предложения модел или използвания материал.

Обувката да има омекотяващ маншет на глезена и език пришит, изработен от материала на лицевата част.

» Подплата:

Подплатата да бъде от износоустойчив и дишащ материал, който подпомага отвеждането на влагата и не причинява дискомфорт при продължително носене.

» Стелка:

Сваляща се, цяла и анатомично оформена стелка, изработена от материал с подходяща амортизация и способност за отвеждане на влагата. Стелката да може да се подменя без нарушаване на защитните свойства и правилното прилягане на обувката.

» Ходило:

Ходилото да бъде изработено от полиуретан, термопластичен полиуретан, каучук, нитрил или друг подходящ материал или комбинация от материали, осигуряващи изискваните устойчивост на износване, гъвкавост, сцепление и стабилност.

Конструкцията да ограничава страничното усукване и да осигурява стабилност в областта на петата.

» Предпазно бомбе:

Предпазно бомбе, устойчиво на удар с енергия 200 J и отговарящо на приложимия стандарт. Допускат се метални и неметални решения. Конструкцията не трябва да създава точки на натиск при правилно избран размер.

Обувките да бъдат с широка или стандартно широка форма, подходяща и осигуряваща комфорт при продължително носене. Участникът да посочи използваната система за определяне на широчината.

» Вградена вложка, устойчива на пробождане:

Неметална вложка в ходилото срещу пробождане – обхващаща цялото стъпало.

Устойчивостта на пробождане да бъде удостоверена чрез категория и означение съгласно БДС EN ISO 20345:2022. Когато се изисква неметална вложка, задължително да се посочи минималното приемливо означение PL или PS.

2.2. Общи изисквания към работните обувки

2.2.1. Цвят – черен

Допуска се еквивалентен цвят, който не влияе върху безопасността и експлоатационните характеристики.

2.2.2. Произход – европейски произход е за предпочитане, но предлаганите изделия трябва да отговарят на приложимите изисквания за лични предпазни средства и да бъдат придружени от необходимите документи за съответствие и маркировка CE, независимо от държавата на производство.

2.2.3. Размери - от №36 до №48.

2.2.4. Опаковка – картонена кутия за всеки чифт.

2.2.5. Стандарти, на които трябва да отговарят - БДС EN ISO 20345:2022

3. Детайлна информация и изисквания към работните ботуши

3.1. Ботуши

»  Горна част:

Горната част да бъде от PVC/нитрил, полиуретан, каучук или друг еквивалентен материал, който осигурява пълна водонепропускливост и устойчивост при предвидените условия на употреба.

» Подплата:

Вътрешна повърхност или подплата от материал, който не задържа излишна влага, позволява лесно почистване и е подходящ за продължително носене.

» Ходило:

Антистатично, противохлъзгащо ходило, гъвкаво, поглъщащо енергията в областта на петата, устойчиво на износване.

» Предпазно бомбе:

Предпазно бомбе, устойчиво на удар с енергия 200 J и отговарящо на приложимия стандарт.

» Пластина:

– олекотена стоманена пластина в ходилото, осигуряваща устойчивост на пробождане.

3.2. Общи изисквания към ботушите

3.2.1. Цвят – жълт

Допуска се и друг цвят, който не влияе върху безопасността и експлоатационните характеристики.

3.2.2. Произход – европейски произход е за предпочитане, но предлаганите изделия трябва да отговарят на приложимите изисквания за лични предпазни средства и да бъдат придружени от необходимите документи за съответствие и маркировка CE, независимо от държавата на производство.

3.2.3. Размери - от №36 до №48.

3.2.4. Опаковка – ПЕ плик или друга еквивалентна за всеки чифт с посочен размер.

4. Обем на доставката и срокове

Прогнозните количества на работните обувки и ботуши са както следва:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обувки тип бота | 210 |
| 2 | Ботуши | 70 |

Посочените количества са прогнозни и не представляват гарантиран обем за закупуване. Конкретните количества, размери и места на доставка се определят с отделни писмени поръчки. Единичните цени остават непроменени за срока на договора

II. Изисквания към офертите и доставчиците

- Да се потвърди възможност за доставка на работни обувки и ботуши по спецификацията на „Каолин“ ЕАД по т.I и офертата да бъде в съответствие с изискванията на настоящото задание за доставка на работни обувки.

- Да се посочи крайна ед.цена на работните обувки и ботуши в евро, без ДДС

- Да се посочи срок на доставка – в календарни дни след писмено възлагане на поръчка или сключване на договор

- Да се посочи начин на плащане – разсрочено в календарни дни от датата на издаване на оригинална данъчна фактура

- Да се посочи място на доставката – централен склад на Каолин ЕАД в гр. Сеново

- Да се посочи гаранционен срок в месеци, считано от датата на приемане на конкретната доставка, както и отделно срока на съхранение при спазване на указанията на производителя

- Да се посочи валидност на офертите – минимум 90 дни след предоставяне

- Да се предоставят документи, удостоверяващи качеството на работните обувки и ботуши:

- Декларация за съответствие от производителя, че изделията отговарят на техническите изисквания на Възложителя.

- Техническа характеристика и инструкция за употреба.

- Да се предостави задължително по една мостра от всеки предложен модел в размер 42.

При необходимост Възложителят може да поиска допълнителни размери единствено за проверка на размерната скала и провеждане на тестове в реални условия.

- Да се докаже  техническата и професионалната способност на участника като се представят референции от клиенти,  препоръки, списък на основни подобни доставки, изпълнени през последните две години.

- Други

- Мострите на одобрения за изпълнител кандидат се задържат от „Каолин“ ЕАД за удостоверяване на съответствието на всяка доставена партида.

- При изпълнение на договора, работните обувки и ботуши трябва да са същите като утвърдената от „Каолин“ ЕАД мостра и със същото качество.

- Мострите на останалите, некласирали се кандидати се връщат до 15 работни дни след приключване на избора на доставчик и сключване на договор с изпълнителя.

III. Представяне на офертите

- Офертите следва да се представят на вниманието на Миглена Маринова – Ръководител Снабдяване и складово стопанство в запечатан плик, адресиран до „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, ул. Дъбрава 8 с надпис ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНИ ОБУВКИ 2026/2027 с обозначен Подател

- Мострите следва да се изпратят до „Каолин“ ЕАД на вниманието на Миглена Маринова – Ръководител Снабдяване и складово стопанство,  адресиран до „Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, ул. Дъбрава 8 с надпис МОСТРА ПО ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА РАБОТНИ ОБУВКИ 2026/2027 с обозначен Подател

- Краен срок за получаване на офертите: 18.09.2026 г., 17.00 ч

V. Лица за контакт при допълнителни въпроси:

Тодор Мичкин – Ръководител Направление Екология и ЗБР

тел. 0899 906 065

e-mail: Michkin.Todor@kaolin.bg

Миглена Маринова – Ръководител Направление Снабдяване и складово стопанство

тел. 0899 696 879

e-mail: marinova.miglena@kaolin.bg

Албена Стефанова – Експерт складово стопанство

тел. 0895 489 197

e-mail: stefanova.albena@kaolin.bg